Программирование звуковых файлов БК-4.

Запуск программы.

Папка Конфигуратор системы Гонг содержит исполнительный файл для записи звуковых файлов в   БК-4 SndProg.exe, а также три звуковых файла, используемые по умолчанию (записываются в БК-4 в процессе производства). В случае необходимости их можно заменить, соблюдая следующие условия: формат файлов PCM, частота дискретизации 16000 Гц, 16 бит, моно, имена файлов snd1.wav, snd2.wav, snd3.wav, общий размер трех файлов не более 1,5 МБ.

Подключите блок БК-4 (клеммы RS-485) к РС, используя модуль ИС-Гонг. Запустите файл SndProg.INI (Рис. 29) и укажите номер СОМ-порта, к которому подключен модуль ИС-Гонг, после чего сохраните изменения в данном файле.

Рис. 29

Далее запустите исполнительный файл SndProg.exe. (Рис. 30)

Рис. 30

Проверьте правильность установки номера СОМ- порта и скорости передачи (19200 Кбит/с), установите сетевой адрес БК-4, в который будет производиться запись (Рис. 31).

Рис. 31

Убедившись в правильности установки данных, нажмите кнопку «Загрузить» (Рис. 32). Успешная передача данных подтверждается сообщением «Файл успешно записан».

Рис. 32